机器人控制流程

Plain Text flowchart TD %% 样式定义 classDef start fill:#e6f7ff,stroke:#1890ff,stroke-width:3px classDef error fill:#fff2f0,stroke:#ff4d4f,stroke-width:2px classDef success fill:#f6ffed,stroke:#52c41a,stroke-width:2px classDef judge fill:#fff7e6,stroke:#faad14,stroke-width:2px classDef safe fill:#f9f0ff,stroke:#722ed1,stroke-width:2px classDef camera fill:#f0f7ff,stroke:#0050b3,stroke-width:2px classDef critical fill:#ffece6,stroke:#ffa940,stroke-width:3px classDef warning fill:#fffbe6,stroke:#ffd666,stroke-width:2px %% 启动阶段 A[平板开机启动]:::start --> B[申请必要权限<br/>关闭电池优化<br/>检查硬件兼容性] B --> B1{权限申请成功？}:::judge B1 -->¦否¦ B2[降级模式启动<br/>禁用相关功能]:::warning B2 --> C B1 -->¦是¦ C[启动守护/日志/异常捕获服务] C --> D[初始化四大独立工作线程<br/>创建线程间通信管道] D --> E[线程1：WiFi通信管理器] D --> F[线程2：蓝牙手柄管理器] D --> G[线程3：协议解析调度器] D --> H[线程4：视频流管理器]:::camera %% 线程1：WiFi通信管理器 E --> E1[扫描机器人WiFi热点] E1 --> E2[连接WiFi - 3次重试机制] E2 --> E3{WiFi连接成功？}:::judge E3 -->¦否¦ E4[WiFi故障报告 → 状态中心]:::error E4 --> E5[等待5秒后重试] --> E1 E3 -->¦是¦ E6[建立UDP控制通道 + TCP心跳通道] E6 --> E7[通道健康检查：发送握手包] E7 --> E8{通道正常？}:::judge E8 -->¦否¦ E9[通道故障报告 → 状态中心]:::error E9 --> E1 E8 -->¦是¦ E10[启动500ms心跳定时器] %% 心跳监控 E10 --> E11[发送心跳包] E11 --> E12{收到心跳响应？}:::judge E12 -->¦否¦ E13[心跳超时计数++] E13 --> E14{超时次数≥3？}:::judge E14 -->¦是¦ E15[触发安全停机<br/>广播系统状态变更]:::safe E15 --> E16[清理连接资源] E16 --> E1 E14 -->¦否¦ E10 E12 -->¦是¦ E17[重置超时计数] E17 --> E10 %% 线程2：蓝牙手柄管理器 F --> F1[检查蓝牙硬件可用性] F1 --> F2[扫描预配对手柄] F2 --> F3[连接蓝牙手柄 - 5次重试] F3 --> F4{连接成功？}:::judge F4 -->¦否¦ F5[蓝牙故障报告 → 状态中心]:::error F5 --> F6[等待3秒后重试] --> F2 F4 -->¦是¦ F7[启动摇杆/按键监听] F7 --> F8[数据预处理：防抖/归一化/范围检查] F8 --> F9[发送处理后数据 → 协议解析器] F9 --> F10[持续监听...] F10 --> F8 %% 线程4：视频流管理器 H --> H1[检查摄像头硬件] H1 --> H2[建立视频流TCP连接] H2 --> H3{视频连接成功？}:::judge H3 -->¦否¦ H4[视频故障报告 → 状态中心]:::error H4 --> H5[等待2秒后重试] --> H2 H3 -->¦是¦ H6[启动视频流接收] H6 --> H7[解码视频帧 → UI渲染] H7 --> H8{视频流正常？}:::judge H8 -->¦否¦ H9[视频中断报告 → 状态中心]:::error H9 --> H2 H8 -->¦是¦ H10[渲染到UI + 状态更新] H10 --> H6 %% 线程3：协议解析调度器 G --> G1[接收来自各线程的数据] G1 --> G2[状态中心：聚合WiFi/蓝牙/视频状态] G2 --> G3{系统就绪？<br/>WiFi+蓝牙+视频正常}:::critical G3 -->¦否¦ G4[系统未就绪状态<br/>禁用控制输出]:::warning G4 --> G1 G3 -->¦是¦ G5[系统就绪状态<br/>启用控制输出]:::success %% 协议处理流程 G5 --> G6[接收手柄控制数据] G6 --> G7[指令优先级排序<br/>急停>故障>普通指令] G7 --> G8{是否急停指令？}:::judge G8 -->¦是¦ G9[立即执行急停<br/>清空指令队列<br/>锁定输出]:::safe G9 --> G10[发送急停命令 → WiFi线程] G8 -->¦否¦ G11[常规指令处理] G11 --> G12[数据校验：范围/格式/合理性] G12 --> G13{校验通过？}:::judge G13 -->¦否¦ G14[丢弃无效指令] --> G6 G13 -->¦是¦ G15[封装协议帧] G15 --> G16[发送指令 → WiFi线程] G16 --> G17[等待ACK确认] G17 --> G18{收到有效ACK？}:::judge G18 -->¦否¦ G19[重试计数++<3] --> G16 G19 --> G20[重试失败 → 状态异常]:::error G20 --> G1 G18 -->¦是¦ G21[指令发送成功] G21 --> G6 %% 状态反馈闭环 G21 --> G22[机器人状态回传监听] G22 --> G23[解析状态数据<br/>电量/姿态/速度/故障码] G23 --> G24[更新UI界面/语音播报/日志记录] G24 --> G25{检测到异常状态？}:::judge G25 -->¦是¦ G26[异常处理：<br/>安全停机/用户提示/自动恢复]:::safe G26 --> G1 G25 -->¦否¦ G27[状态正常显示]:::success G27 --> G22 %% 全局异常处理 P1[线程异常/崩溃]:::critical --> P2[异常捕获器] P2 --> P3[记录异常详情] P3 --> P4[评估影响范围] P4 --> P5{是否致命？}:::judge P5 -->¦是¦ P6[安全模式启动<br/>禁用所有输出<br/>通知用户]:::safe P6 --> P7[重启系统或等待人工干预] P5 -->¦否¦ P8[局部修复<br/>重启对应线程]:::warning P8 --> G1 %% 内存管理 Q1[定期内存清理]:::warning --> Q2[释放缓存/清理僵尸进程] Q2 --> Q3[检查内存使用率] Q3 --> Q4{内存使用>80%？}:::judge Q4 -->¦是¦ Q5[触发垃圾回收<br/>清理临时文件]:::warning Q5 --> Q1 Q4 -->¦否¦ Q1 %% 模块颜色区分 style E fill:#ffe6e6 style F fill:#e6f0ff style H fill:#e6ffe6 style G fill:#fff0e6

# 机器人平板控制系统流程图

## 一、整体流程概览

平板开机启动 → 权限与硬件检查 → 启动四大核心线程 → 各线程独立运行 → 协议解析调度 → 状态闭环反馈 → 全局异常 / 内存管理

## 二、详细流程步骤（带颜色标注）

### 🔵 启动阶段（浅蓝色：启动模块）

平板开机启动

申请必要权限、关闭电池优化、检查硬件兼容性

判断：权限申请成功？

否 → 降级模式启动，禁用相关功能（黄色：警告）→ 继续下一步

是 → 直接下一步

启动守护 / 日志 / 异常捕获服务

初始化四大独立工作线程，创建线程间通信管道

### 🔴 线程 1：WiFi 通信管理器（浅红色）

扫描机器人 WiFi 热点

连接 WiFi（3 次重试机制）

判断：WiFi 连接成功？

否 → WiFi 故障报告→状态中心（红色：错误）→ 等待 5 秒重试

是 → 建立 UDP 控制通道 + TCP 心跳通道

通道健康检查：发送握手包

判断：通道正常？

否 → 通道故障报告→状态中心（红色）→ 重新扫描 WiFi

是 → 启动 500ms 心跳定时器

循环发送心跳包

判断：收到心跳响应？

否 → 心跳超时计数 + 1

超时次数≥3 → 触发安全停机，广播系统状态变更（紫色：安全）→ 清理资源 → 重新扫描 WiFi

否则 → 继续心跳

是 → 重置超时计数 → 继续心跳

### 🔵 线程 2：蓝牙手柄管理器（浅蓝色）

检查蓝牙硬件可用性

扫描预配对手柄

连接蓝牙手柄（5 次重试）

判断：连接成功？

否 → 蓝牙故障报告→状态中心（红色）→ 等待 3 秒重试

是 → 启动摇杆 / 按键监听

数据预处理：防抖 / 归一化 / 范围检查

发送处理后数据→协议解析器

持续监听并循环预处理

### 🟢 线程 4：视频流管理器（浅绿色，摄像头模块）

检查摄像头硬件

建立视频流 TCP 连接

判断：视频连接成功？

否 → 视频故障报告→状态中心（红色）→ 等待 2 秒重试

是 → 启动视频流接收

解码视频帧→UI 渲染

判断：视频流正常？

否 → 视频中断报告→状态中心（红色）→ 重新建立连接

是 → 渲染到 UI + 状态更新 → 循环接收

### 🟡 线程 3：协议解析调度器（浅黄色，核心调度）

接收来自各线程的数据

状态中心：聚合 WiFi / 蓝牙 / 视频状态

\\ critical 关键判断 \\：系统就绪？（WiFi + 蓝牙 + 视频全部正常）

否 → 系统未就绪，禁用控制输出（黄色警告）→ 重新接收数据

是 → 系统就绪，启用控制输出（绿色：成功）

#### 指令处理流程

接收手柄控制数据

指令优先级排序：急停 > 故障 > 普通指令

判断：是否急停指令？

是 → 立即执行急停，清空指令队列，锁定输出（紫色安全）→ 发送急停命令→WiFi 线程

否 → 常规指令处理

数据校验：范围 / 格式 / 合理性

判断：校验通过？

否 → 丢弃无效指令 → 重新接收数据

是 → 封装协议帧 → 发送指令→WiFi 线程

等待 ACK 确认

判断：收到有效 ACK？

否 → 重试（最多 3 次）→ 仍失败则状态异常（红色）→ 重新接收数据

是 → 指令发送成功

#### 状态反馈闭环

机器人状态回传监听

解析状态数据：电量 / 姿态 / 速度 / 故障码

更新 UI 界面 / 语音播报 / 日志记录

判断：检测到异常状态？

是 → 异常处理：安全停机 / 用户提示 / 自动恢复（紫色安全）

否 → 状态正常显示（绿色成功）

持续监听状态回传

## 三、全局保障机制

### 1. 全局异常处理（橙色：关键）

线程异常 / 崩溃 → 异常捕获器 → 记录异常详情 → 评估影响范围

判断：是否致命？

是 → 安全模式启动，禁用所有输出，通知用户（紫色安全）→ 重启 / 人工干预

否 → 局部修复，重启对应线程（黄色警告）→ 返回数据接收

### 2. 内存管理（黄色：警告）

定期内存清理 → 释放缓存 / 清理僵尸进程 → 检查内存使用率

判断：内存使用＞80%？

是 → 触发垃圾回收，清理临时文件（黄色警告）

否 → 继续定期清理

## 四、模块颜色说明（可直接放在 Word 末尾）

浅蓝：启动模块 / 蓝牙手柄

浅红：WiFi 通信

浅绿：视频流（摄像头）

浅黄：协议调度

红色：错误 / 故障

绿色：成功 / 正常

黄色：警告 / 降级

紫色：安全 / 保护

橙色：关键判断

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）