这些功能目标明确，在技术上完全可行，而且实现思路也非常清晰。我们可以逐一拆解，看看每个功能点具体该如何落地：

1. 核心通信：WiFi AP 模式与拉距实验

需求解读： 机器人作为热点（AP），平板连接它。目标是保证 200-300 米的定向通信距离，同时考虑防水。

- 可行性： 完全可行。

- 实现思路：

  - 硬件层面： 机器人内部需要安装高增益定向天线（比如平板天线或八木天线），而不是普通的全向天线。定向天线能把信号聚集成束，传得更远。

  - 软件层面（Android）：

    - 连接逻辑： App 启动时，引导用户去系统设置连接机器人的 WiFi（SSID通常是固定的，如 ROBOT_AP_01）。

    - 信号监测： App 需要实时读取 Android 的 WifiInfo.getRssi() 方法，获取信号强度。当信号低于某个阈值（比如 -80dBm）时，在界面上提示“信号弱，请靠近”。

  - 防水： 这是硬件结构设计的事，软件只需要关注信号是否稳定即可。

2. 遥控器：增加应急操控功能（优先级最高）

需求解读： 无论机器人在做什么（自动巡逻、避障等），一旦用户操作遥控器，机器人必须立刻停止当前动作，听从遥控器指挥。且遥控器断电能自动切断电源（可能是指断电后机器人进入安全状态）。

- 可行性： 可行，这是标准的“优先级中断”逻辑。

- 实现思路：

  - 硬件/驱动层： 遥控器通常使用 2.4G 或 433MHz 频段（独立于 WiFi），或者也是通过 WiFi 连接。

  - 软件逻辑（机器人端固件）：

    - 机器人内部有一个状态机。

    - 设定优先级：遥控器指令 > 平板App指令 > 自主巡航。

    - 当检测到遥控器有摇杆动作时，立即挂起（暂停）平板发来的任何自动任务指令，切换到“手动遥控模式”。

  - 断电保护： 遥控器通常有“心跳包”机制。如果机器人连续 1秒（举例）收不到遥控器的信号（说明遥控器没电了或坏了），机器人必须执行 “急停” 或 “原地待命” 的安全策略，而不是乱跑。

3. 语音功能：语音提示

需求解读： 开机、操作过程、故障时，机器人要能说话。

- 可行性： 非常容易实现。

- 实现思路：

  - 方案 A（简单）： 在机器人主板上接一个小喇叭和语音模块（如 DY-SV17F）。Android 平板只需要发送简单的指令，比如发送 0x55 0x01 代表“播放开机语音”，发送 0x55 0x02 代表“播放故障报警”。

  - 方案 B（灵活）： 如果机器人性能强（比如是 Linux 系统），可以直接在机器人端存 MP3 文件，通过 UDP 指令触发播放。

  - Android 端： 当 App 收到机器人的状态码（比如 Error_Code: 101 电池过热）时，App 自己调用 Android 的 TextToSpeech (TTS) 功能，让平板发声提示操作员。

4. 视觉：摄像头布置，人工操作

需求解读： 需要有摄像头画面，并且支持人工操作（可能是指看着画面操作）。

- 可行性： 标准功能。

- 实现思路：

  - 视频流传输： 机器人的摄像头采集画面，通常编码为 H.264 或 MJPEG 格式，通过 UDP 或 RTSP 协议推流。

  - Android 播放：

    - 在 App 界面上放一个 SurfaceView 或 TextureView。

    - 使用播放器库（如 VLC for Android 或 IJKPlayer）来拉取机器人的视频流地址（例如 udp://192.168.1.1:5000）。

  - 延迟优化： 200-300米距离下，视频可能会有延迟。需要在 Android 端开启“低延迟解码”模式，或者牺牲一点画质换取流畅度。

总结：你的开发路线图

- 先搞定连接： 写一个 Android Demo，能连上机器人的 WiFi，并能 Ping 通机器人的 IP。

- 搞定控制（UDP）： 根据协议文档，写代码发送“前进”、“停止”指令，验证机器人是否动起来。

- 搞定状态（UDP）： 写代码接收机器人的数据，解析出“电量”、“故障码”，并在 App 上显示文字。

- 搞定视频： 接入视频流，能在屏幕上看到画面。

- 最后做交互： 把上述功能整合到一个漂亮的界面上，加上“语音播报”的逻辑（收到故障码 -> 播放声音）。

你需要问厂商的一句话：

“请给我一份通信协议文档，里面要包含：控制指令表、状态反馈数据结构、视频流的地址和格式。”

(AI生成)