罗技 F710 手柄 D 模式 / X 模式 及 三种处理方式说明

## 一、F710 手柄的两种模式

罗技 F710 手柄背面有一个模式开关，分为 D 模式和 X 模式：

| 模式 | 全称 | 通信协议 | USB PID | 十字键报告方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 模式 | DirectInput | DirectInput (HID) | 0xC219 | Hat Switch (0-8 值) |
| X 模式 | XInput | XInput (USB) | 0xC219 | 标准方向键 |

当前代码中处理的是 D 模式（F710DirectInput 类）。

## 二、为什么有 3 种处理方式？

3 种方式用于处理完全不同的事件来源，各司其职：

### 方式 1：F710DirectInput（USB HID 原始数据）

来源：USB 直接通信（bulkTransfer）

处理：F710DirectInput.java

触发：手柄在 D 模式，通过 USB 读取原始 HID 报告

### 方式 2：dispatchGenericMotionEvent（Joystick 事件）

来源：Android InputSystem（InputDevice.SOURCE_CLASS_JOYSTICK）

处理：MainActivity.java

触发：任何手柄 / 摇杆的标准摇杆事件，或 F710 D 模式的 POV Hat

### 方式 3：onKeyDown /onKeyUp（KeyEvent 事件）

来源：Android InputSystem（InputDevice.SOURCE_GAMEPAD/ SOURCE_DPAD）

处理：MainActivity.java

触发：标准游戏手柄的方向键（KEYCODE\DPAD\*）

## 三、为什么 3 种方式不会冲突？

### 核心原因

三种方式来自完全不同的数据通道，互不干扰。

### 关键点 1：USB 读取 vs Android InputSystem

#### 方式 1（F710DirectInput）

自己创建线程，直接读取 USB 原始数据，不经过 Android 系统输入框架：

java private void startReading() { readThread = new Thread(new Runnable() { @Override public void run() { // 直接从 USB 端点读取数据，不经过 Android InputSystem int bytesRead = connection.bulkTransfer(inputEndpoint, report, ...); parseReport(report); } }); }

#### 方式 2、3（系统回调）

由 Android InputSystem 自动分发给 Activity
数据来自 Linux 内核：/dev/input/event*

### 关键点 2：F710 D 模式十字键特殊性

F710 D 模式十字键有两种报告方式：

Hat Switch 模式（默认）：值 0-8（9 个方向位置）

0 = 居中

1 = 上

2 = 右上

...

8 = 左上

布尔模式（通过 Logitech Profiler 软件配置）

Bit 0-1 表示上下左右

重要问题：
Android 的 InputDevice.SOURCE_CLASS_JOYSTICK 在部分设备上无法正确解析 F710 D 模式的十字键，因此必须使用方式 1 直接读取 USB 原始数据保证正常识别。

## 四、实际代码中的使用

### MainActivity 初始化

java private void initDirectInput() { // 初始化 USB 直接通信方式（方式1） f710DirectInput = new F710DirectInput(this); // 设置十字键回调 - 来自 USB 原始数据 f710DirectInput.setOnDpadChangeListener(state -> { runOnUiThread(() -> { String displayText; switch (state) { case UP: displayText = "↑ 上"; break; // ... } updateDpadDisplay(displayText); }); }); }

### 连接按钮逻辑

java private void requestUsbPermission() { // 查找 USB 设备（VID=0x046D，PID=0xC219 是 F710 D 模式） // ... if (usbManager.hasPermission(targetDevice)) { if (f710DirectInput.connect()) { // 启动 USB 读取线程 updateStatus("F710 DirectInput 模式已连接"); } } }

## 五、三种方式的触发条件

| 方式 | 触发条件 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 方式 1 | F710 D 模式 + USB 连接成功 + connect () 被调用 | 最高（最先处理） |
| 方式 2 | 任何手柄摇杆事件 + SOURCE_CLASS_JOYSTICK | 中（备份方案） |
| 方式 3 | 标准 Gamepad 方向键 + KEYCODE\DPAD\* | 低（兜底方案） |

## 六、总结（F710 D 模式工作流程）

USB HID Report 同时流向两个通道：

通道 A → F710DirectInput.connect () → 方式 1（主动读取）

通道 B → Android InputSystem → 方式 2 / 方式 3（系统回调）

方式 1 处理流程：
解析 Byte 0（Hat）→ 解析 Byte 1-2（按键）→ 解析 Byte 3-6（摇杆）→ setOnDpadChangeListener () → updateDpadDisplay ()

方式 2/3 处理流程：
dispatchGenericMotionEvent () → onKeyDown ()/onKeyUp () → updateDpadDisplay ()

### 为什么不会冲突？

方式 1 是独立线程，直接读取 USB，绕过 Android InputSystem

方式 2、3 是系统标准回调，由内核触发

两个数据通道完全独立、互不影响

所有 UI 更新统一使用 runOnUiThread () 在主线程执行

### 为什么需要 3 种方式？

方式 1：保证 F710 D 模式十字键稳定、正确识别（解决系统框架兼容性问题）

方式 2、3：作为通用兼容性保障，支持其他手柄，或作为降级方案

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）