罗技F710手柄完整使用与开发说明文档

## 一、F710 手柄两种核心模式

罗技 F710 手柄背面设有模式开关，分为D 模式与X 模式，通信协议与输入规则存在明显差异：

| 模式 | 全称 | 通信协议 | USB PID | 十字键报告方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 模式 | DirectInput | DirectInput (HID) | 0xC219 | Hat Switch (0-8 值) |
| X 模式 | XInput | XInput (USB) | 0xC219 | 标准方向键 |

当前代码默认处理D 模式（F710DirectInput 类），该模式十字键在 Android 系统框架中易出现解析异常，需通过 USB 原始读取保证兼容性。

## 二、三种输入处理方式与分工

项目采用三种独立处理方式，对应不同事件来源，各司其职且互不冲突：

### 方式 1：F710DirectInput（USB HID 原始数据）

来源：USB 直接通信（bulkTransfer）

处理文件：F710DirectInput.java

触发条件：手柄切 D 模式 + USB 连接成功 + connect () 调用

核心作用：直接读取 USB 原始数据，解决 D 模式十字键系统兼容问题，支持全量按钮识别

### 方式 2：dispatchGenericMotionEvent（Joystick 事件）

来源：Android InputSystem（InputDevice.SOURCE_CLASS_JOYSTICK）

处理文件：MainActivity.java

触发条件：任意手柄摇杆事件、F710 D 模式 POV Hat

核心作用：通用摇杆事件处理，作为备份兼容方案

### 方式 3：onKeyDown/onKeyUp（KeyEvent 事件）

来源：Android InputSystem（InputDevice.SOURCE_GAMEPAD/SOURCE_DPAD）

处理文件：MainActivity.java

触发条件：标准游戏手柄方向键（KEYCODE\DPAD\*）

核心作用：标准手柄按键处理，兜底兼容

### 三种方式优先级

方式 1（最高）> 方式 2（中）> 方式 3（低）

## 三、三种方式不冲突的核心原因

数据通道完全独立

方式 1：独立线程直接读取 USB，绕过 Android InputSystem，不依赖系统输入框架

方式 2/3：Android 系统标准回调，数据来自 Linux 内核 /dev/input/event*

F710 D 模式十字键特殊性
D 模式十字键默认以 Hat Switch（0-8 值）报告，部分 Android 设备无法通过系统框架正确解析，必须用方式 1 直接读取保证识别。

UI 更新统一调度
所有界面更新通过runOnUiThread()在主线程执行，避免并发异常。

## 四、按钮监控双路径设计

### 路径 1：F710DirectInput（USB 原始数据）

按钮监听回调

java f710DirectInput.setOnButtonChangeListener((buttonCode, pressed) -> { if (pressed) { appendLog("DirectInput按钮: " + F710DirectInput.getButtonName(buttonCode)); } });

按钮映射表

java // 按键映射（DirectInput协议） private static final HashMap<Integer, String> BUTTON_MAP = new HashMap<>(); static { BUTTON_MAP.put(0x01, "A键"); // Bit 0 BUTTON_MAP.put(0x02, "B键"); // Bit 1 BUTTON_MAP.put(0x04, "X键"); // Bit 2 BUTTON_MAP.put(0x08, "Y键"); // Bit 3 BUTTON_MAP.put(0x10, "LB键"); // Bit 4 BUTTON_MAP.put(0x20, "RB键"); // Bit 5 BUTTON_MAP.put(0x40, "Back键"); // Bit 6 BUTTON_MAP.put(0x80, "Start键"); // Bit 7 BUTTON_MAP.put(0x0100, "左摇杆按下"); // L3 BUTTON_MAP.put(0x0200, "右摇杆按下"); // R3 BUTTON_MAP.put(0x0400, "Logitech键"); // 自定义键 }

HID 报告解析逻辑
通过解析 USB 原始报告字节，识别按钮状态变化，仅在状态改变时触发回调，实现按键去抖。

### 路径 2：Android InputSystem（onKeyDown）

系统按键回调

java @Override public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) { int source = event.getSource(); if ((source & InputDevice.SOURCE_GAMEPAD) != 0) { switch (keyCode) { case KeyEvent.KEYCODE_BUTTON_A: case KeyEvent.KEYCODE_BUTTON_B: case KeyEvent.KEYCODE_BUTTON_X: case KeyEvent.KEYCODE_BUTTON_Y: case KeyEvent.KEYCODE_BUTTON_L1: case KeyEvent.KEYCODE_BUTTON_R1: case KeyEvent.KEYCODE_BUTTON_L2: case KeyEvent.KEYCODE_BUTTON_R2: byte[] command = ProtocolUtils.packButtonCommand(keyCode); udpClient.send(command); appendLog("发送按键指令: " + getKeyName(keyCode)); return true; } } return super.onKeyDown(keyCode, event); }

Android 标准按键码对照表
| 手柄按钮 | Android KeyCode | 数值 |
|---|---|---|
|A|KEYCODE_BUTTON_A|96|
|B|KEYCODE_BUTTON_B|97|
|X|KEYCODE_BUTTON_X|99|
|Y|KEYCODE_BUTTON_Y|100|
|LB (L1)|KEYCODE_BUTTON_L1|102|
|RB (R1)|KEYCODE_BUTTON_R1|103|
|LT (L2)|KEYCODE_BUTTON_L2|104|
|RT (R2)|KEYCODE_BUTTON_R2|105|

### 双路径核心区别

| 对比项 | F710DirectInput (USB) | onKeyDown (InputSystem) |
| --- | --- | --- |
| 触发时机 | USB HID 报告解析 | 系统按键事件分发 |
| 支持按钮 | 全量按钮（含 L3/R3/Back） | 标准手柄按钮 |
| 指令发送 | 仅日志，不发送 | 发送 UDP 指令控制机器人 |
| 数据来源 | connection.bulkTransfer() | KeyEvent.getKeyCode() |

### 双路径分工目的

避免重复发送指令，保证控制准确性

覆盖不同按钮范围，支持非标准按键

USB 读取作为调试与备份通道

适配机器人协议仅支持标准按钮的限制

## 五、F710 DirectInput 在 MainActivity 中的调用流程

### 1. 声明成员变量

java public class MainActivity extends AppCompatActivity { private F710DirectInput f710DirectInput; // ... }

### 2. 初始化与回调设置

java private void initDirectInput() { f710DirectInput = new F710DirectInput(this); // 十字键回调 f710DirectInput.setOnDpadChangeListener(state -> { runOnUiThread(() -> { // 方向显示与日志更新 }); }); // 按钮回调 f710DirectInput.setOnButtonChangeListener((buttonCode, pressed) -> { if (pressed) { appendLog("DirectInput按钮: " + F710DirectInput.getButtonName(buttonCode)); } }); }

### 3. USB 权限申请与连接

java private void requestUsbPermission() { UsbManager usbManager = (UsbManager) getSystemService(Context.USB_SERVICE); // 查找F710 D模式设备（VID=0x046D，PID=0xC219） UsbDevice targetDevice = null; for (UsbDevice device : usbManager.getDeviceList().values()) { if (device.getVendorId() == 0x046D && device.getProductId() == 0xC219) { targetDevice = device; break; } } // 权限检查与连接 if (usbManager.hasPermission(targetDevice)) { f710DirectInput.connect(); } else { // 请求USB权限 } }

### 4. USB 权限广播回调

权限授予后自动调用connect()，启动 USB 读取线程。

### 5. connect () 内部逻辑

查找 F710 USB 设备

打开 USB 连接

获取 USB 接口并声明独占

查找 Interrupt 类型输入端点

启动startReading()线程，持续读取 HID 数据

## 六、两条独立连接链路

UDP / 蓝牙连接（udpClient）

目的：向机器人发送控制指令

调用：udpClient.connect ()

独立性：无需连接手柄也可工作，支持模拟器控制

USB 连接（F710DirectInput）

目的：读取手柄输入数据

调用：f710DirectInput.connect ()

独立性：无需连接机器人也可工作，仅实现手柄输入显示与日志

### 正确使用流程

手柄开关拨至D 位置

手机 USB 连接 F710 手柄

打开 App 自动初始化 F710DirectInput

操作手柄，界面实时显示方向与按钮日志

连接机器人后，按键通过 UDP 发送控制指令

## 七、日志显示功能

布局：activity_main.xml 中tvLog为全局日志显示区域

java private void appendLog(final String message) { runOnUiThread(() -> { SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss", Locale.getDefault()); String time = sdf.format(new Date()); String logMessage = "[" + time + "] " + message + "\n"; // 日志长度限制与更新 tvLog.setText(existingLog + logMessage); }); }

## 八、F710 D 模式完整工作流程

USB HID Report 双路分流

通道 A：F710DirectInput.connect ()→方式 1 主动读取

通道 B：Android InputSystem→方式 2/3 系统回调

方式 1 处理：解析 Hat 字节→按键→摇杆→回调更新 UI

方式 2/3 处理：系统事件分发→按键 / 摇杆回调→更新 UI

## 九、核心问题总结

为什么需要三种处理方式？
方式 1 解决 D 模式十字键兼容问题；方式 2/3 保障通用手柄兼容，作为降级方案。

两种按钮路径是否冲突？
不冲突，分工明确：USB 仅日志，系统回调发送控制指令。

USB 模式为何不发送指令？
避免重复发送，保证机器人控制准确性。

手柄与机器人连接是否关联？
完全独立，可单独使用手柄显示或单独控制机器人。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）