左-右摇杆监控流程详解

## 一、数据流大白话版

手柄物理摇杆移动
↓
Android 系统自动捕获（内核 HID 驱动）
↓
系统把事件送到前台 Activity 的 dispatchGenericMotionEvent ()
↓
读取 AXIS_X/Y（左摇杆）和 AXIS_Z/RZ（右摇杆）
↓
死区过滤（太小的值当作 0，防漂移）
↓
直接刷新屏幕上的 TextView（始终工作）
↓
如果 Service 已连接 → 编码成协议包 → WiFi 发给机器人

## 二、核心代码实现（当前版本）

### MainActivity.java - dispatchGenericMotionEvent()

java // 1️⃣ Android 系统自动回调这个方法（手柄有动作就调） @Override public boolean dispatchGenericMotionEvent(MotionEvent event) { // 确认事件来自摇杆设备 if ((event.getSource() & InputDevice.SOURCE_CLASS_JOYSTICK) != 0) { // 2️⃣ 读原始值（-1.0 到 1.0 的浮点数） float lx = event.getAxisValue(MotionEvent.AXIS_X); // 左摇杆 左右 float ly = event.getAxisValue(MotionEvent.AXIS_Y); // 左摇杆 上下 float rx = event.getAxisValue(MotionEvent.AXIS_Z); // 右摇杆 左右 float ry = event.getAxisValue(MotionEvent.AXIS_RZ); // 右摇杆 上下 // 3️⃣ 死区过滤（小于0.1的值归零） float dlx = applyDeadZone(lx); // ¦值¦ < 0.1 → 返回0 float dly = applyDeadZone(ly); float drx = applyDeadZone(rx); float dry = applyDeadZone(ry); // 4️⃣ 始终刷新 UI（不管 Service 有没有连上） updateJoystickDisplay(dlx, dly, drx, dry); // 5️⃣ Service 在线才发命令给机器人 if (bound && modules != null) { modules.gamepad().sendEvent(GamepadEvent.axis(dlx, dly, drx, dry)); } return true; } return super.dispatchGenericMotionEvent(event); }

## 三、原理：为什么不用自己 "连接" 手柄？

Android 系统帮你做了最难的活儿：

手柄通过蓝牙 / USB 连到手机

Linux 内核的 HID 驱动自动识别它是个 "摇杆"

Android InputEvent 框架把原始数据包装成 MotionEvent

系统自动把事件送到当前获得焦点的 Activity

你只需要重写 dispatchGenericMotionEvent ()，事件就自动送到你手里。不需要轮询，不需要开线程，不需要自己读 USB。

## 四、与原来代码的区别

| 对比项 | 原来（重构前） | 现在 |
| --- | --- | --- |
| UI 更新依赖 | 需要 Service 绑定才工作 | 始终工作，不依赖任何后台服务 |
| 死区过滤位置 | 死区过滤公共方法 | 死区过滤公共方法 |
| USB 直连 | Service 启动就自动 claimInterface 抢占设备 | 不自动抢占，让 Android 系统路由事件 |
| F710 joystick 订阅 | 不订阅（注释说会刷爆 UI） | 手动连接时才订阅（作为备用路径） |
| 状态显示 | 只在一个时机更新 | 6 个时机更新（服务就绪、手柄连接、首次输入等） |
| 焦点管理 | 没有 | 添加了 focusable + requestFocus + InputDeviceListener |

## 五、核心设计优势（大白话）

"看得见" 和 "发得出" 分开了
屏幕上显示摇杆数据（看得见）→ 只要手柄连上就工作
发命令给机器人（发得出）→ 需要 WiFi 连上才工作
以前是捆绑在一起的：WiFi 没连上 → 连屏幕都看不到数据。现在拆开了，调试手柄时不用先连机器人。

不和系统抢设备了
以前代码一启动就去 "霸占"USB 接口，结果 Android 系统被你挤走了，反而收不到事件。现在默认走系统通路（像插鼠标键盘一样，系统自动处理），只有系统搞不定的时候才手动抢。

手柄热插拔有感知
加了 InputDeviceListener—— 手柄插上会显示 "手柄已连接"，拔掉会显示 "手柄已断开"。以前是插上了也没反应，还得切模式才行。

首次输入检测
第一次动摇杆，状态栏会变成 "手柄已连接 - 摇杆数据实时显示"。这是给用户一个明确信号：你的手柄数据我收到了。

## 六、一句话总结

让 Android 系统干它擅长的活（识别手柄、送事件），Activity 只管读数据刷屏幕，WiFi 什么时候连上什么时候再发命令。三件事互不耽误。

## 七、死区过滤公共方法

### Config.java

java public static float applyDeadZone(float value) { return Math.abs(value) < JOYSTICK_DEAD_ZONE ? 0f : value; }

说明：Activity 和 Manager 都调 Config.applyDeadZone ()。一份代码，两处使用，互不依赖。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）