F710DirectInput 原理与实现详解

## 一、一句话定位

这是一个 USB HID 原始报告解析驱动—— 绕过 Android 系统，直接从 USB 端口读取手柄的原始字节数据并解码。

## 二、它干了什么（大白话）

正常路径：手柄 → Linux 内核驱动 → Android 系统 → Activity
F710DirectInput 专属路径：手柄 → 直接从 USB 口读字节 → 自己解析 → 回调通知
相当于自行实现简易驱动，不依赖系统自带手柄驱动逻辑。

## 三、为什么要这么做？

F710 存在特殊兼容情况：在 D 模式（DirectInput） 下，部分 Android 设备内核驱动无对应 HID 映射表，无法识别手柄。
此时系统不会分发 MotionEvent 事件，只能手动读取 USB 原始二进制数据自行解析。

## 四、数据格式（8 字节 HID 报告）

Byte 0: 十字键（0-8 的整数，表示 8 方向 + 居中）
Byte 1: 按键低 8 位（A/B/X/Y/LB/RB/Back/Start）
Byte 2: 按键高位（L3/R3/Logo）
Byte 3: 左摇杆 X（0~255，128 = 中心）
Byte 4: 左摇杆 Y（0~255，128 = 中心）
Byte 5: 右摇杆 X（0~255，128 = 中心）
Byte 6: 右摇杆 Y（0~255，128 = 中心）
Byte 7: 保留位

读取频率：每 10ms 左右读取一次，单次固定 8 字节，包含全部手柄按键、摇杆、十字键状态。

## 五、核心流程

connect ()
├── findF710Device ()       → 按 VID=046D, PID=C219 匹配查找 USB 设备
├── hasPermission ()        → 校验用户是否授予 USB 设备访问权限
├── openDevice ()           → 建立并打开 USB 通信连接
├── claimInterface (true)   → 强制抢占接口，剥离内核驱动占用
├── 找 Interrupt 端点      → HID 设备专用中断传输通道
└── startReading ()         → 启动后台线程循环读取原始数据

读线程循环逻辑：
├── bulkTransfer () 读取固定 8 字节原始数据
└── parseReport () 数据解析
├── Byte 0 → 十字键方向（边沿触发，仅状态变更时回调）
├── Byte 1-2 → 按键状态（异或比对识别变化按键，逐个回调）
└── Byte 3-6 → 摇杆值（以 128 为中心点，转换为 -1.0~1.0 标准浮点范围，每帧回调）

## 六、关键设计

| 设计点 | 实现方式 | 核心作用 |
| --- | --- | --- |
| 状态去抖 | 维护 lastDpadState、lastButtonsState 历史状态 | 仅状态发生变化时触发回调，避免重复无效通知 |
| XOR 变化检测 | changedButtons = allButtons ^ lastButtonsState | 精准定位发生状态变更的单个按键 |
| 摇杆值转换 | (raw - 128) / 128.0f | 将 0\255 原始数值转为 -1.0\1.0 通用标准范围 |
| 连续失败保护 | 连续 100 次读取失败后休眠 100ms | 规避 USB 异常时后台线程空跑导致 CPU 满载 |

## 七、与 Android InputEvent 路径对比

| 对比项 | Android InputEvent 系统路径 | F710DirectInput 直读路径 |
| --- | --- | --- |
| 数据读取方 | Linux 内核 HID 驱动 | 自定义后台读线程 |
| 数据格式 | 系统封装 MotionEvent/KeyEvent | 原始 8 字节 HID 报告 |
| 所需权限 | 无需手动申请，系统自动处理 | 需要手动申请 USB 设备权限 |
| claimInterface | 无需调用 | 必须调用，强制抢占接口 |
| 适用场景 | 系统原生支持识别的手柄 | 系统无法识别，需手动解析原始数据 |

## 八、当前项目中的角色

经版本修复后，该模块作为备用兼容方案：

默认逻辑：Service 启动不执行 connect ()，依赖 Android 系统驱动手柄，通过 dispatchGenericMotionEvent () 接收事件；

备用逻辑：用户手动点击连接按钮后启用直读模式，摇杆、按键、十字键全部走 USB 原始数据直读回调。

## 九、踩坑记录（核心问题根源）

关键代码行：

java connection.claimInterface(usbInterface, true) // true = 强制抢占接口

该行执行后会强制剥离内核 HID 驱动占用，系统原生 dispatchGenericMotionEvent () 会直接失效，也是此前「必须切换模式才能监控手柄」Bug 的根本原因。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）