大白话讲透：同WiFi不行、同手机热点就行 核心原理

## 一、先定结论

根源只有一个：家用路由器默认开了「AP 隔离 / 客户端隔离」，手机热点默认不开

## 二、分开讲

### 1. 连家里同一个路由器 WiFi 收不到

家用路由为了防蹭网、防内网攻击，出厂默认开启：设备之间互相禁止通信

电脑连 WiFi → 平板连同个 WiFi

数据包发出去，路由器直接拦截内网设备互访

哪怕 IP 在同一网段、端口全对，包也被路由丢掉，平板 APP 收不到

这就是你之前同 WiFi 死活不通的真正原因

### 2. 连同一个手机热点 就能通

手机开的个人热点，系统默认关闭 AP 隔离

热点下所有设备属于同一内网，设备之间无任何访问限制

UDP 裸包随便互通，没有路由层面拦截

所以 nc 一发就中，通信完全正常

## 三、顺带串上你之前所有疑问

模拟器为啥啥工具都能通
模拟器是电脑虚拟内网，没有路由隔离、没有系统 UDP 拦截，全放行。

瑞芯微平板为啥挑发包方式
RK 工业平板本身系统内核自带局域网 UDP 轻过滤

裸 UDP 无连接包（nc 发）→ 放行

带长连接状态、带附加链路信息的 UDP 包（Packet Sender）→ 系统二次拦截
叠加路由器 AP 隔离，双重封杀，彻底收不到
切到手机热点：去掉路由器第一层隔离，只剩系统层，纯裸包直接通。

你担心自定义协议不能用
完全没事：
隔离只拦「设备互通权限」+「发包链路状态」
不限制数据包内部任何自定义协议、包头、校验、二进制内容
只要是标准无连接 UDP 裸包，里面随便写协议，热点环境百分百正常收发。

## 四、最简单解决办法

调试开发：全程用手机热点，最省事无任何阻碍

后期正式组网：
进家里路由器后台 → 关闭 AP 隔离 / 客户端隔离 / 访客隔离
关闭之后，同路由器 WiFi 也能像热点一样正常互通 UDP。

## 五、一句话终极总结

同 WiFi 不通 = 路由器拦设备互访

同热点能通 = 手机热点不拦内网互访

Packet Sender 不通 = RK 平板系统再拦截带状态 UDP 包

nc 命令通 = 纯标准裸 UDP 包，两层拦截全都绕开

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）