MAVLink 自定义协议生成 Java 代码（极简步骤）

## 适用：Mac + Android 手柄控制机器人项目

最终目标：用你的自定义 window_robot.xml 生成可直接用于 Android Studio 的 Java 代码

## 一、准备工作（仅做 1 次）

### 1. 新建文件夹

在桌面创建文件夹：mavlink_gen

### 2. 放入 XML 文件

在 mavlink_gen 里新建文件：window_robot.xml
粘贴下方完整正确 XML 代码并保存：

xml <?xml version="1.0"?> <mavlink> <messages> <message id="200" name="WINDOW_ROBOT_STATUS"> <description>机器人整机状态</description> <field type="uint8_t" name="work_mode">0待机 1自动清洗 2手动 3返航 4故障</field> <field type="uint16_t" name="battery_volt">电池电压 mv</field> <field type="uint16_t" name="current_ma">工作电流 ma</field> <field type="int16_t" name="pos_x">水平位置</field> <field type="int16_t" name="pos_y">垂直位置</field> <field type="int8_t" name="climb_speed">爬升速度 -100~100</field> <field type="float" name="roll">翻滚角</field> <field type="float" name="pitch">俯仰角</field> <field type="float" name="yaw">偏航角</field> <field type="uint8_t" name="water_level">水量 0~100%</field> <field type="uint8_t" name="err_code">故障码 0正常</field> <field type="uint8_t" name="speed">行走速度 0~100</field> </message> <message id="204" name="OBSTACLE_INFO"> <description>障碍物信息</description> <field type="uint8_t" name="obs_index">当前第几个障碍物</field> <field type="uint8_t" name="obs_total">总共有多少个障碍物</field> <field type="uint8_t" name="obs_id">障碍物唯一ID</field> <field type="uint16_t" name="obs_height">高度 mm</field> <field type="uint16_t" name="obs_width">宽度 mm</field> <field type="int16_t" name="obs_rel_x">相对机器人X坐标</field> <field type="int16_t" name="obs_rel_y">相对机器人Y坐标</field> </message> <message id="202" name="WINDOW_ROBOT_PARAM"> <description>机器人参数配置</description> <field type="uint16_t" name="clean_time">清洗时长秒</field> <field type="uint8_t" name="auto_back_low_power">低电量返航阈值%</field> <field type="uint8_t" name="clean_mode">清洗模式 0慢 1快</field> </message> <message id="203" name="GAMEPAD_STATE"> <description>手柄控制</description> <field type="float" name="lx">左X -1~1</field> <field type="float" name="ly">左Y -1~1</field> <field type="float" name="rx">右X</field> <field type="float" name="ry">右Y</field> <field type="uint8_t" name="dpad">0居中 1上 2右上 3右 4右下 5下 6左下 7左 8左上</field> <field type="uint8_t" name="a">A=启动清洗</field> <field type="uint8_t" name="b">B=暂停</field> <field type="uint8_t" name="x">X=急停</field> <field type="uint8_t" name="y">Y=返航</field> <field type="uint8_t" name="lb">LB=减速</field> <field type="uint8_t" name="rb">RB=加速</field> <field type="uint8_t" name="lt">LT=关水</field> <field type="uint8_t" name="rt">RT=喷水</field> </message> </messages> </mavlink>

## 二、Mac 终端执行命令（核心步骤）

打开终端，逐行复制运行：

### 1. 创建虚拟环境（仅 1 次）

bash python3 -m venv ~/mavenv

### 2. 激活环境（每次生成都要执行）

bash source ~/mavenv/bin/activate

### 3. 安装工具（仅 1 次）

bash pip install pymavlink

### 4. 进入文件夹

bash cd /Users/$(whoami)/Desktop/mavlink_gen

### 5. 一键生成 Java 代码

bash mavgen.py --lang Java --output ./java_out window_robot.xml

## 三、生成成功

✅ 成功标志：终端显示

Plain Text Validating window_robot.xml Parsing window_robot.xml Found 4 MAVLink message types Generating Java implementation

✅ 生成文件位置：
桌面 → mavlink_gen → java_out → window_robot
（整个文件夹可直接导入 Android Studio 使用）

## 四、生成消息清单

WINDOW_ROBOT_STATUS（200）：机器人状态

WINDOW_ROBOT_PARAM（202）：参数配置

GAMEPAD_STATE（203）：手柄控制

OBSTACLE_INFO（204）：障碍物信息

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）