UDP 通信测试指南

## 一、概述

本文档记录使用nc（netcat）命令完成电脑与 Android 瑞芯微平板、模拟器之间UDP 局域网通信全套测试流程，包含环境配置、命令用法、排错方案、瑞芯微设备专属适配方案。

## 二、环境信息

### 1. 设备 IP 规划

| 设备类型 | 默认 IP 网段 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| Mac 电脑 | 192.168.43.x（手机热点） | UDP 发送端 |
| 瑞芯微工业平板 | [192.168.43.224](192.168.43.224) | UDP 接收端 |
| Android 模拟器 | [10.0.2.15](10.0.2.15) | 测试接收端 |

### 2. 通信固定参数

统一监听端口：8888

传输协议：UDP

组网要求：所有设备接入同一 WiFi / 同一手机热点

## 三、前置准备

### 1. 网络连通性校验

电脑终端执行连通性测试，能通代表局域网正常：

bash ping 192.168.43.224

### 2. 查看设备 IP

1）Mac 查看本机 IP

bash ifconfig ¦ grep inet

2）平板查看 WiFi IP
设置 → WLAN → 已连接网络详情，直接查看 IP 地址。
3）ADB 命令查看平板 IP

bash adb shell ip addr show wlan0

### 3. 平板 APP 运行校验

打开 RobotController 工控 APP，保持前台运行

Logcat 过滤标签：UDP_DEBUG

出现以下日志代表监听启动成功：
✅ UDP已绑定端口: 8888

### 4. 平板系统权限优化

关闭 APP 省电优化、后台冻结

开启自启动、后台活动权限

关闭系统自带防火墙局域网拦截

## 四、nc 命令 UDP 标准测试步骤

### 1. 发送普通文本消息

bash echo "test test 局域网UDP通信" ¦ nc -u 192.168.43.224 8888

### 2. 发送 JSON 控制指令

bash echo '{"cmd":"move","speed":50,"dir":1}' ¦ nc -u 192.168.43.224 8888

### 3. 发送十六进制二进制数据

bash echo -ne '\x01\x02\x03\x0A\x0F' ¦ nc -u 192.168.43.224 8888

### 4. 批量循环连续发送

bash for i in {1..5};do echo "批次测试数据$i" ¦ nc -u 192.168.43.224 8888;sleep 1;done

### 5. 向模拟器发送测试

bash echo "模拟器UDP测试" ¦ nc -u 10.0.2.15 8888

## 五、预期正常效果

Android Studio Logcat 打印完整接收日志，包含字节数、发送方 IP、消息内容

平板 APP 自动弹出消息提示弹窗

后台服务正常转发 UDP 数据至业务逻辑层

## 六、常用运维命令

查看平板端口监听状态

bash adb shell netstat -tuln ¦ grep 8888

实时抓取 UDP 专属日志

bash adb logcat ¦ grep UDP_DEBUG

强制重启工控 APP

bash adb shell am force-stop com.robot.demo && am start -n com.robot.demo/.ui.BootstrapActivity

## 七、故障排查大全

### 故障 1：ping 不通设备

核对 WiFi / 热点是否一致

关闭电脑、平板 VPN 与代理

关闭路由器 AP 设备隔离功能

### 故障 2：端口已绑定，收不到任何 UDP 包

核心原因：瑞芯微 RK 平板系统拦截外网 UDP
Java 代码专属修复方案

java // 瑞芯微平板必写适配代码 DatagramSocket socket = new DatagramSocket(null); socket.setReuseAddress(true); socket.bind(new InetSocketAddress(8888));

### 故障 3：收到数据无弹窗

确认 APP 处于前台，未被后台清理

检查 UI 线程消息分发逻辑

排查弹窗权限、悬浮窗权限

### 故障 4：Mac 提示 nc: command not found

安装 netcat 工具：

bash brew install netcat

## 八、UDP 通信整体流程

电脑 nc 命令发送 UDP 数据包
↓
平板 WiFi 监听 Socket 接收数据
↓
后台服务解析数据
↓
主线程回调更新 UI
↓
APP 弹窗展示接收内容

## 九、瑞芯微平板专属注意事项

原生系统默认限制局域网 UDP 入站访问，必须启用端口复用

后台休眠状态极易断开 UDP 监听，需锁定 APP 后台常驻

双栈 IPv6 绑定不影响 IPv4 数据接收，无需强制修改 IP 协议版本

# 瑞芯微平板专用 UDP 接收代码（直接复制即用，端口固定 8888）

## 1. 权限先加 AndroidManifest.xml

xml

Plain Text <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /><uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /><uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

## 2. UDP 监听核心代码（子线程运行，解决 RK 拦截）

java

运行

Plain Text private static final int UDP_LISTEN_PORT = 8888;private DatagramSocket mUdpSocket;private boolean isUdpRunning = false;// 启动UDP监听public void startUdpListen() {if (isUdpRunning) return; isUdpRunning = true;new Thread(() -> {try {// 适配瑞芯微系统，绕过拦截 mUdpSocket = new DatagramSocket(null); mUdpSocket.setReuseAddress(true); mUdpSocket.setSoTimeout(0); // 永久阻塞监听// 绑定固定8888端口 mUdpSocket.bind(new InetSocketAddress(UDP_LISTEN_PORT));Log.d("UDP_DEBUG", "✅ UDP已绑定端口：" + UDP_LISTEN_PORT);byte[] buffer = new byte[1024];DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buffer, buffer.length);while (isUdpRunning && !Thread.currentThread().isInterrupted()) { mUdpSocket.receive(packet);// 截取真实长度数据String recvData = new String(packet.getData(), 0, packet.getLength());String senderIp = packet.getAddress().getHostAddress();int senderPort = packet.getPort();// 打印日志Log.d("UDP_DEBUG","收到UDP数据: " + packet.getLength() + "字节, " +"来源: " + senderIp + ":" + senderPort +" 内容:" + recvData);// 拿到数据 抛到主线程弹窗/更新UIrunOnUiThread(() -> {// 这里写弹窗、吐司、界面赋值});}} catch (Exception e) {Log.e("UDP_DEBUG", "UDP监听异常", e);}}).start();}// 停止UDPpublic void stopUdpListen() { isUdpRunning = false;try {if (mUdpSocket != null) { mUdpSocket.close(); mUdpSocket = null;}} catch (Exception e) { e.printStackTrace();}}

## 3. 使用方式

在onCreate直接调用：

java

运行

Plain Text startUdpListen();

## 4. 发送端统一配置（不要再乱改）

目标 IP：平板当前局域网 IP

目标端口：8888

协议：UDP

同 WiFi / 同手机热点

## 5. 关键要点

setReuseAddress(true) 就是专治瑞芯微 RK 平板屏蔽外网 UDP

全程只固定 8888，不再换端口

接收逻辑纯阻塞子线程，不卡 UI

日志标签固定 UDP_DEBUG，过滤直接看结果

## 十、常见 FAQ

绑定地址显示：：是否异常？
答：正常，Android 默认双栈 Socket，兼容 IPv4/IPv6，不影响使用。

模拟器正常、实体平板异常？
答：纯系统拦截问题，加入setReuseAddress(true)即可彻底解决。

网络调试助手发不出数据？
答：优先使用 nc 命令测试，稳定性高于第三方调试工具。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）