摄像头配合硬件施工协作说明

## 一、基础信息表

| 项目 | 详情 |
| --- | --- |
| 摄像头型号 | JM-W2076T |
| 统一网段 | 192.168.1.X |
| 子网掩码 | [255.255.255.0](255.255.255.0) |
| 网关 | [192.168.1.1](192.168.1.1) |
| 前置摄像头 IP | [192.168.1.18](192.168.1.18) |
| 后置摄像头 IP | [192.168.1.188](192.168.1.188) |
| 摄像头账号 / 密码 | admin / 123456 |
| 水星网桥 IP | 主网桥：[192.168.1.251](192.168.1.251) 子网桥：[192.168.1.252](192.168.1.252) |
| 网桥设置 | 出厂默认透传，无需任何配置 |

## 二、分工说明

| 负责人员 | 具体工作内容 |
| --- | --- |
| 硬件同事 | 摄像头安装、接线、通电；排查供电、网线、网桥、线路类硬件故障 |
| 我方（软件） | 摄像头 IP、参数配置；视频流、APP、延迟、画面参数类调试排查 |

## 三、现场协作流程（按顺序执行）

| 步骤 | 执行方 | 工作内容 | 对接话术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件同事 | 安装前后摄像头、接好网线、接入网桥，设备通电，确认指示灯正常 | 硬件：设备安装接线完成，已通电 |
| 2 | 双方配合 | 我方电脑接入同网段，测试能否 Ping 通两个摄像头 IP | 我方：Ping 不通，请检查供电、网线、网桥状态 |
| 3 | 我方 | 登录摄像头后台，设置静态 IP、全套运行参数，两台参数保持一致 | 我方：摄像头 IP 与参数已配置完成 |
| 4 | 硬件同事 | 启动机器人、平板整机设备 | - |
| 5 | 双方配合 | 我方开启视频 APP，测试画面、延迟、断网重连功能 | 我方：测试正常，部署完成 / 出现异常，分工排查 |

## 四、常见问题分工排查

| 故障现象 | 负责方 | 排查要求 |
| --- | --- | --- |
| 无法访问摄像头、Ping 不通 IP | 硬件 | 检查设备供电、网线插接、网桥配对状态 |
| 摄像头可登录，平板无画面 / 频繁断连 | 硬件 | 检查机器人、平板是否接入同一网桥，网线线路是否接错 |
| 画面花屏、卡顿 | 硬件 | 检查网桥信号、网线是否破损、接口是否松动 |
| 画面闪烁、亮度异常、镜头遮挡 | 硬件 | 检查安装环境、镜头是否被遮挡 |
| 两路画面延迟不一致 | 硬件 | 核对两台摄像头接线、接入网桥端口是否一致 |
| 画面延迟高、参数异常、APP 播放问题 | 我方 | 检查摄像头配置、软件播放逻辑 |

## 五、硬性规范（全员遵守）

两台摄像头后台参数必须完全一致，禁止单独修改单台设备

严禁开启：3D 时域降噪、夜晚降帧、自动白平衡

操作顺序：先设置 IP → 再配置参数，顺序不可颠倒

所有设备 IP、子网掩码、网关禁止私自修改

水星网桥保持出厂设置，无需登录调整

## 六、完工对接话术

当前摄像头 IP、参数全部配置完毕，整机测试正常，画面延迟＜500ms，断网可自动重连，设备可正常使用。后续如出现断电、线路等硬件问题，及时沟通处理。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）