机器人双路摄像头部署简易操作手册

## 一、基础信息

- 设备型号：JM-W2076T

- 前置摄像头固定 IP：[192.168.1.18](192.168.1.18)

- 后置摄像头固定 IP：[192.168.1.188](192.168.1.188)

- 机器人设备固定 IP：[192.168.1.11](192.168.1.11)

- 机器人平板固定 IP：[192.168.1.10](192.168.1.10)

- 水星网桥默认 IP：主网桥 [192.168.1.251](192.168.1.251)、子网桥 [192.168.1.252](192.168.1.252)

- 登录账号：admin  密码：123456

- 组网说明：摄像头、配置电脑、机器人设备、机器人平板、水星网桥统一同一局域网，网桥为默认透传模式，无需额外配置

## 二、第一步：设置摄像头 IP（两台分别操作）

### 1. 前置摄像头

- 浏览器输入 [192.168.1.18](192.168.1.18)，输入账号密码登录

- 进入网络设置，选择静态 IP

- 填写参数：

- IP 地址：[192.168.1.18](192.168.1.18)

- 子网掩码：[255.255.255.0](255.255.255.0)

- 网关 / DNS：[192.168.1.1](192.168.1.1)

- 保存并重启设备

### 2. 后置摄像头

- 浏览器输入 [192.168.1.188](192.168.1.188)，登录

- 进入网络设置，选择静态 IP

- 填写参数：

- IP 地址：[192.168.1.188](192.168.1.188)

- 子网掩码：[255.255.255.0](255.255.255.0)

- 网关 / DNS：[192.168.1.1](192.168.1.1)

- 保存并重启设备

## 三、第二步：统一配置摄像头参数（两台参数完全一致）

登录摄像头后台，按以下逐项设置，设置完成保存（无需重复重启）

### 1. 音视频编码

- 码流：主码流

- 分辨率：1920×1080

- 帧率：25fps

- 编码类型：H264

- 编码级别：Baseline

- I 帧间隔 (GOP)：25

- 位率类型：变码率 (VBR)

- 智能编码：关闭

### 2. 曝光设置

- 曝光模式：快门优先

- 快门：1/25

- 目标亮度：50

- 增益：低 / 中

- 收光策略：不收光

### 3. 图像高级设置

- 3D 时域降噪：关闭

- 夜晚降帧：关闭

- 宽动态、去雾：关闭

- 白平衡：锁定白平衡

### 4. 图像辅助设置

- Gamma：CURVE_2_0

- 电源频率：50Hz

## 四、第三步：机器人、平板 IP 固定 + 上线验证

### 1. 机器人设备固定 IP 设置（必做）

- 进入机器人设备网络设置，连接水星网桥网络

- 手动设置静态 IP，固定参数：IP 地址：[192.168.1.11](192.168.1.11)

- 子网掩码：[255.255.255.0](255.255.255.0)

- 网关 / DNS：[192.168.1.1](192.168.1.1)

- 保存网络配置，重启网络确保 IP 生效

### 2. 机器人平板固定 IP 设置（必做）

- 进入机器人平板网络设置，连接水星网桥网络

- 手动设置静态 IP，固定参数：IP 地址：[192.168.1.10](192.168.1.10)

- 子网掩码：[255.255.255.0](255.255.255.0)

- 网关 / DNS：[192.168.1.1](192.168.1.1)

- 保存网络配置，重启网络确保 IP 生效

### 3. 设备上线验证

- 平板接入水星网桥网络，开机启动视频 APP

- 检查要点：前后置画面正常显示，无黑屏、花屏、卡顿

- 画面延迟＜500ms

- 断网后可自动重连恢复

## 五、重要须知

- 两台摄像头所有参数必须保持一致

- 严禁开启 3D 降噪、自动白平衡、夜晚降帧

- 新设备务必先设 IP，再配参数

- 水星网桥为出厂默认透传模式，IP 固定无需修改、无需额外配置，直接通电即可使用

- 整套设备统一使用 192.168.1.X 局域网段，子网掩码固定为 [255.255.255.0](255.255.255.0)，所有设备禁止随意修改 IP、子网掩码、网关参数